KASUTUSJUHEND

Enne kasutamist loksutage BergerBond Primer D hoolikalt läbi. Sõltuvalt kasutusviisist lahjendage veega.

Tihedatel aluspindadel (nt keraamilised plaadid, puitlaastplaadid, puidust aluspinnad) kandke krunt pinnale lahjendamata kujul.

Kaltsiumsulfaatsideainega aluspindadel lahjendage krunt veega suhtega 1:1 enne tasandamist või tsemendipõhiste tasanduskihtide pealekandmist.

Tsemendikihi puhul lahjendage krunt veega suhtega 1:3

Pealekandmine: kasutage rulli, pintslit või kummilabidat, et kanda krunt ühtlaselt pinnale, vältides loikude teket. Sõltuvalt aluspinna imavusest võib olla vajalik krundi kahekordne pealekandmine.

Kuivamisaeg:

Tsemendialuspinnad: umbes 10 minutit

Mitteimavad või vähese imavusega aluspinnad: umbes 15–30 minutit

Puidust aluspinnad ja puitlaastplaadid: umbes 4 tundi

Tsemenditasanduskihid kaltsiumsulfaat sideainega aluspindadel: umbes 24 tundi

Enne edasist töötlemist peab krunt olema täielikult kuivanud. Kuivamisajad põhinevad standardtingimustel (23°C, 50% suhteline õhuniiskus); tingimuste erinevus võib mõjutada kuivamisaega.

ERIMÄRKUSED:

Ärge kasutage BergerBond Primer D temperatuuril alla +15°C või suhtelise õhuniiskuse korral üle 65%. Külmal aastaajal laske liimil, krundil ja põrandakattematerjalidel saavutada ühtlane temperatuur.

Aluspind peab olema puhas, kuiv, tugev, tasane ja pragudeta. Eemaldage kõik eraldus- ja sinterkihid, vanad liimijäägid ning muud lahtised materjalid sobivate meetoditega.

Kaltsiumsulfaatsideainega tasanduskihid tuleks enne edasist töötlemist lihvida ning lihvimistolm eemaldada.

Vanad põrandad, eriti mitteimavad pinnad (nt keraamilised plaadid), tuleb põhjalikult puhastada ja lihvida.

SÄILITAMINE / TRANSPORTIMINE:

Säilib vähemalt 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui transporditakse ja hoitakse jahedas ja kuivas kohas ning originaalpakendit ei ole avatud. Kaitsta külma eest!

Enne kasutamist lugege läbi tehniline andmeleht ning tutvuge toote ohutuskaardiga.